Что можно тушить углекислотным огнетушителем (ОУ)?

Пожары по типу горючих веществ подразделяются на классы. Если коротко, то классификация такова:

- класс А - пожары твердых горючих веществ;

- класс В - пожары горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ и ГЖ);

- класс С - пожары горючих газов;

- класс D - пожары металлов, в том числе щелочных и щелочноземельных, и металлосодержащих соединений;

- класс Е - пожары электроустановок под напряжением;

- класс F - пожары радиоактивных материалов.

Так вот, углекислотным огнетушителем можно тушить практически все пожары первых пяти классов. Можно бы, наверное и пожары класса F тушить, но приближаться на расстояние действия огнетушителя к таким веществам просто не рекомендуется - их тушат либо стационарными средствами, либо с применением специальных мер защиты. По тем же причинам углекислотные огнетушители не предназначены для тушения пожаров класса Е установок под напряжением свыше 1000 вольт (спасибо автору ответа №2, напомнила) - такие установки принципиально отличаются от тех, где напряжение менее 1000 вольт, и требуют специального допуска даже в обычных условиях. Присмотритесь к огнетушителю повнимательнее - на огнетушителе (на любом, а не только на углекислотном), как правило, указаны классы пожаров, для тушения которых он предназначен, а символические рисунки поясняют, что это за классы. Там же есть и предупреждения по безопасности. При пользовании углекислотным огнетушителем направляйте его раструб на огонь, предварительно закрепив его поворотом вокруг крепления до упора. Во избежание обморожения не трогайте раструб работающего огнетушителя руками - при подаче углекислоты он охлаждается до -73 градусов. При тушении пожаров класса Е не прикасайтесь огнетушителем и раструбом (если он металлический) к токоведущим частям.